技术指标   项目预算：人民币33万元
行为观察主控平台（心理咨询监控、心理危机干预和应急对讲、电子班牌、心理课程建设）：在各功能室及走廊设置监控点位、各点位音视频可以在单屏或多屏幕同步显示，可以实现现场行为观察，比如能观察小组讨论室内参与活动小组的现场细节、方便中心对专兼职咨询师咨询、课程效果评估，并做详细记录和点评，亦可服务心理课程建设；同时能够用于监测中心工作环境安全，实现心理咨询应急呼叫功能。
	一、心理课程建设：智慧教室

	序号
	设备名称
	参数指标
	数量
	单位

	1
	录播主机
　
	1. 主机为纯嵌入式硬件设备，集远程图像识别跟踪、数字音频处理、在线导播、录制、直播、点播、视频管理、用户管理功能于一体，主机高度≤1U，≤19V DC供电，采用无风扇低噪声设计，安全、环保、低功耗；
2. 为保证视频拍摄的清晰度，主机支持4K分辨率编码方式；
3. 支持电子云台功能，两台摄像机即可完成“老师特写”，“老师全景”，“学生特写”，“学生全景”共四个景别的拍摄，完整拍摄老师学生的课堂教学活动，自动生成高清视频文件。
4. 主机支持≥3组HD-SDI高清输入，≥4路网络信号输入，≥1组HDMI输入，≥1组VGA输入，≥1组HDMI输出，≥1组VGA输出，高清视频及电脑分辨率支持1920×1080；
5. 主机配备≥4组凤凰端子音频输入接口和≥2组凤凰端子音频输出接口，支持≥2组48V幻象供电功能；
6. 主机支持4路4K高清网络摄像机信号接入，采用标准的 ONVIF协议，为简化安装工作，高清网络摄像机需采用单根网线实现视频流传输及POE供电；
7. 主机内嵌2机位4景别图像识别跟踪模块，无需额外的图像分析跟踪主机即可实现全自动图像识别跟踪功能，具备图像识别分析功能，系统无需外接辅助分析摄像机、图像探测器、辅助分析定位装置等繁琐模块，即可实现教师的全自动图像识别跟踪功能；
8. 主机内置智能数字音频处理模块，无需配置额外的音频处理设备，即可实现智能音频处理功能，主机支持自动增益、语音边界检测、自动混音、通道开关、音量调节、均衡调节功能； 
9. 主机配备自动降噪功能，可为录播室提供良好的声音处理效果；
10. 主机可实现直播画面背板输出，配备HDMI视频输出接口，可连接显示设备进行实时录播画面监控；
11. 内置LIVE直播模块，录播主机支持直播≥100路并发用户； 
12. 内置VOD点播模块：录播主机支持点播≥100路并发用户； 
13. 无需启动录制或直播操作，主机开机成功后即可实现直播画面背板输出，画面输出延时≤0.2秒；
14. 主机支持RTMP流媒体推送功能，支持将直播视频流推送到第三方平台实现直播转发；
15. 系统支持移动端设备进行主机的管理操作，通过移动设备可实现主机的状态监测、节目直播点播观看、音频调试、系统参数设置及录制管理；
16. 录播主机支持多种控制方式：如专用液晶触摸屏控制/远程WEB后台管理系统控制/中央控制系统控制等；
17. 配备RS-232控制接口，支持标准VISCA云台控制协议。
18. 录播主机支持硬关机以及软关机功能，支持通过平台远程唤醒录播主机；
19. 录播主机支持网络诊断功能，互动模式下，可对互动目标地址进行网络情况检测，并显示检测结果，实现调试辅助；
20. 主机自带1000M网络接口，配备≥1T的存储空间，并带有自动上传及定时上传到额外指定的FTP资源服务器的功能，支持外挂NAS网络存储。
主机需提供3C证书复印件。
	1
	台

	2
	高清录播系统软件
	1. 多种格式同步录制功能：同步录制支持不低于6种格式的视频文件同步生成（MP4/FLV/TS/MOV/MKV/AVI），以适应不同平台及场合的应用要求； 
2. 录播系统软件支持自定义的视频画面布局模板设定，可自由设置布局名称、主画面选定、每路视频画面显示/隐藏、视频画面位置、视频画面大小、画面叠加层级等，支持自定义布局在录播过程中的直接调用，且不限制模板的设置数量； 
3. 支持视频水印台标添加，可自由设置视频画面中的水印位置、水印大小、透明度；
4. 支持视频标题字幕添加，支持标题字幕的内容、字体、大小、颜色、透明度设置；
5. 支持直播过程中的敏感信息保护，可实现视频画面中的敏感信息遮挡处理；
6. 视频采用H.264 High Profile编码方式，音频采用AAC编码方式； 
7. 系统支持全自动/半自动/手动导播模式，在录制时，管理员可通WEB网页方式进行人工远程在线导播，也可配合系统内置的自动导播模块进行全自动导播式切换； 
8. 系统支持全自动定时录播功能，无需配合额外控制平台，单机即可实现课堂的定时录制启动与停止；
9. 系统支持课堂的单次定时录制，同时支持每周课表的循环录制，支持录制的课堂类别设置以及课堂描述添加；
10. 支持直播和录制分别设置不同的分辨率以及码率，实现高清录制与流畅直播；
11. 系统支持视频回收站功能，可在意外断电导致系统中断录制的情况下，通过视频回收站恢复中断前录制的文件； 
12. 系统支持智能音频处理模块支持在线便捷调试，通过浏览器访问录播主机即可进行参数设置，实现远程在线音频参数调试，为适应教室多种场景音频的应用需求，应支持至少6种音频配置方案保存调用； 
13. 系统支持图形化的网页在线音频动态监测，可监看本地课堂每个音频通道的实时音量跳动变化；
14. 系统可根据教师性别进行不同方案的声音配置，支持男教师以及女教师的采集模式音频均衡调节，支持男女教师拾音模式参数保存，针对不同性别教师声音频段特征进行采集，以确保拾音效果良好；
15. 系统支持在线信号硬件故障排查功能，可提供快速响应的维护判断服务，支持每路视频通道和电脑信号的图形状态监看，可监测每路通道的分辨率、帧率、是否故障断开，支持实时查看主机CPU使用率、系统内存使用率、硬盘使用率、硬盘总容量以及剩余空间；
16. 支持用户RTMP直播连接数量的实时显示查看，支持直播动态时长、录制动态时长显示；
17. 支持主机网络状态的实时统计，可查看当前录播主机直播带宽总占用，通过查看网络带宽占用动态曲线图，用户可以灵活调节视频直播码率，从而实现最合理的直播网络负荷设置；
18. 系统通过二维码扫描访问录播主机管理界面，实现便捷管理；
19. 提供HTTP/RTMP/HLS等协议接口，通过XML数据交换技术与第三方平台对接实现直播及视频点播功能；
20. 支持视频文件分类管理，支持视频文件的下载、删除、预览图管理功能，支持视频按时间、类别、关键字进行搜索，支持视频点播次数统计；
21. 支持用户、节目的分级别管理功能，用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件，支持帐号管理以及权限管理；
需提供录播系统软件著作权证书复印件。
	1
	套

	3
	图像识别跟踪系统

	1. 软件系统内嵌在录播一体机中，图像跟踪系统提供网络远程调试功能，通过IE访问录播主机（非外置的图像跟踪主机）的网页系统即可实现可视化调试；图像跟踪调试界面需简洁易用，无需繁琐的指令或逻辑规则的设定；
2. 采用智能图像识别处理技术进行跟踪，无需使用红外、超声波等辅助模块，被跟踪者无需佩戴任何辅助设备，该跟踪实现方式适应性强，不受声音、电磁等环境影响；
3. 除拍摄所用的2台高清摄像机外，系统无需安装额外辅助分析摄像机即可实现教师的全自动跟踪拍摄。图像跟踪模块可通过拍摄所用的高清摄像机视频信号直接进行图像识别分析；为确保图像分析识别跟踪的准确性，用于图像识别跟踪的分析图像源需达到1920×1080P；
4. 电脑课件画面采用智能图像分析技术，无需在教师电脑上安装鼠标分析软件，老师在授课时进行PPT、打开文件等操作，系统能对电脑课件画面进行全自动切换；
5. 教师跟踪具备智能动态防抖技术，教师在小范围内移动，并不会触发摄像机的平移跟踪，保证图像的稳定性及切换的合理性；
需提供图像识别跟踪软件著作权证书复印件。
	1
	套

	4
	4K高清摄像枪
	最大图像编码输出：4K@30fps/25fps，支持4K超高清分辨率图像
支持八倍数字变焦和电子云台功能。
为保证拍摄效果，摄像机具备图像畸形矫正功能。
内嵌图像识别跟踪算法，无需额外辅助摄像机或跟踪主机即可实现电子云台跟踪效果，单台摄像机支持同时输出2路1080P码流的图像，并具备老师跟踪拍摄和学生跟踪拍摄两种模式，支持两种模式之间一键切换。
支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频。
镜头支持自动对焦无畸变镜头，三种镜头视场角可选：46°
视频编码方式支持H.265/H.264/MJPEG三种编码方式，音频采用AAC编码方式，网口支持音视频编码输出，最大视频编码码率可达20Mbps，最大音频编码码率可达256Kbps；支持RTSP\RTMP\Onvif\组播等网络协议
降噪算法：同时支持2D/3D
网口PoE功能：支持
支持多种拍摄风格一键设置，支持LED灯光显示风格
WDR：支持DC 12V输入，功耗≤12W
	2
	台

	5
	可视化触控面板
	1. 7寸以上触摸式显示屏，立体倾斜面板设计，便于查看和触摸点击，可放在讲台使用；
2. 控制屏配备开机/关机、启动/停止录播、VGA锁定/解锁、录播模式选择、IP地址监看等功能，“一键式”录播控制；
3. 控制屏具备视频实时网络预监功能，可实时预监录播主机的直播画面，直播延时≤1秒，也可以在教师、板书、学生、电脑屏幕中选定某一画面进行预监；
4. 控制屏支持手动导播功能，点击触摸屏上相应的按键，即可实时进行人工导播切换。
5. 一键切换互动导播模式，触控任意画面到电视墙，方便快捷。（提供界面截图并演示）
6. 主机配备1×100M RJ45接口，2×RS 232接口，1×USB接口，2×3.5mm音频接口；
	1
	套

	6
	隐藏式全向麦克风
	1. 传声器类型：电容式心型指向
2. 频率响应：35Hz-18KHz
3. 高通滤波：100Hz，18dB/octave
4. 开通灵敏度：-32dB，以1V于1Pa
5. 输出抗阻：200欧姆
6. 最大承受声压：130dB声压，1KHz于1％T.H.D.
7. 动态范围(典型)：110dB，1KHz于最高声压
8. 信噪比：>68dB，1KHz于1Pa
9. 幻象供电：DC12-52V
10. 耗电：8mA
	2
	支

	二、智慧教室大屏显示

	1
	拼接屏
	尺寸:55英寸  拼缝：1.7mm 亮度:500cd/m4
	4
	块

	2
	液压式壁挂支架
	液压式前维护支架
	4
	套

	3
	视频解码器
	MPEG4/H.264/H.265/MJPEG；64路D1（2M码流），64路960H（2.5M码流），36路720P（4M码流），16路1080P@30fps（8M码流），4路800w@30fps（12M码流）；
视频输出路数4路输出；视频输入路数4路输入；VGA,HDMI1.4和BNC输出(各有4个接口)；音频输出/输入路数4路输出；
HDMI接口支持3840×2160@30fps，1920×1080,1280×1024，1280×720，1024×768五种显示分辨率；
1个HDMI1.4接口，支持音视频同时采集。
	1
	台

	4
	交换机
	类型：机架式千兆交换机网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
端口：16个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）
MAC地址表：8K
LEDs：LED指示 每个端口 Link/Act（连接/工作），1000Mbps（1000M速度）
支持端口自动翻转功能及双工/速率自协商
输入电压：100-240V—50/60Hz
	1
	台

	5
	无线扩音
	音箱：
主要技术参数：额定功率：50W；接收频率：2400~2483.5MHz；接收灵敏度：82dB；工作温度：-20~75度；频率响应：55Hz-18kHz；驱动器：采用5.5寸长冲程低音驱动器，一个高音；接口：1路广播输入（70V－110V输入），1路立体声RCA，2路话筒接口；灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：75dB；最大声压级：78dB；带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换；一路立体声RCA输入，二路话筒（环保麦克风插口自带DC+6V电源）输入箱体，钢网；安装：标配壁挂架，音箱通过全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告，RoHS环保认证
2.4G金属笔式话筒：
主要功能特点：笔式外观，更显高端大气；使用2.4G数字射频技术，直观LED液晶屏显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示；具有很好防风效果，音质清晰，自然；话筒具有激光教鞭功能,同时具有上下翻页按键，话筒内置高性能咪头，外置防风棉，音质优美，可连续工作10小时以上，话筒开机有提示音，                                                                                                                               调制方式：GFSK； 发射频率：2400~2483.5MHz；发射功率：10 dBm；
	1
	套

	6
	多媒体讲台
	1、材料要求：桌面采用木黄色耐滑木质材料、冷轧钢板桌体、防潮防锈的塑钢底座和前U型塑钢桌脸；塑钢前桌脸内空，可以作为手提包或5支30CM高的大瓶水笔墨水储物箱使用，讲桌长宽高（CM），关闭：110×75×97；展开：155×105×97 。钢塑扶手分层设计，颜色与桌面一致，钢塑扶手内可扩充IC读卡器，预留安装和接线位置，内置更安全，防尘防水；整体外观流线型设计,无菱角，保护师生安全；
2、内置功能要求：桌体内置可放置19寸-22寸液晶显示器的翻转板,仰角0-130度可调；翻转键盘板，键盘板下的塑钢盒内，有专门用于放中控面板、鼠标、可固定的便携展示台、水笔、水性笔擦等专用位置；塑钢盒内置笔记本电脑接线，抽拉接线方式,不用时凭重力自动回收，锯齿型独立接线位，可以独立抽拉：USB\VGA\VIDIO\ AUDIO\NET，侧面可内置侧抽拉大展示台抽屉；水笔擦下面有储水槽；桌体采用拆装设计，塑钢底板设计了两个有防鼠网的过线孔。
资质要求：
1、必须提供制造厂家针对本项目的授权书及三年质保售后服务承诺；
2、品牌产品：独立的讲桌类的商标名牌（提供商标证复印件）。
3、讲台具有独立知识产权，不得侵犯第三方知识产权；
	1
	个

	7
	系统集成
	网络机柜、电源线，AV视频线，HDMI高清线，VGA线，音响线等设备专用线，电源插排,PVC线槽、钢制线槽。室内网线跳线。投影机吊架,膨胀螺丝等,线材预留冗余长度，布线及线材选取严格按照相关标准选取,书写白板按尺寸定制配合。
	1
	宗

	三、心理咨询监控系统

	1
	室内迷你警戒球
  
	1/2.8英寸 CMOS；水平解析度≥1000TVL；信噪比≥50dB；焦距5.3～64 mm；光学变倍12倍；垂直范围 0°～90° 自动翻转180°后连续监视；H.264MainProfile/H.265/M-JPEG；人脸智能检测；网络接口；报警输入2路开关量输入(0～5V DC)；报警输出1路，支持报警联动；音频输入；音频输出；电源AC 24V/1.5A或POE-AT供电；功耗13W；温度-10～60℃； 湿度＜95% ；IP51，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准
	12
	台

	2
	拾音器
	Ambient Noise Cancellation (ANC)环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术
采用高灵敏度全指向性高保真微机电系统（MEMS）硅麦克风，全面拾音、清晰自然
拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护
电源输入和音频输出线路30KV空气接触放电静电保护
自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器
内置数字降噪信号处理电路，有效防止语音信号失真及衰减电位器，可靠音量调节
	12
	台

	3
	室内枪机
	采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出200万(1920×1080)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，超低码流
最大红外监控距离50米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持区域入侵,绊线入侵,场景变更，支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤
支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
	6
	台

	4
	32路NVR
	工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；前智能支持；后智能不支持；网络带宽接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；网络视频接入32路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；8个内置SATA接口，支持10T、SSD；2个千兆以太网口；2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出；报警接口16进4出，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；1个RS-232/1个RS-485；1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz
	1
	台

	5
	企业级硬盘
	企业存储专用，8000G；7200RPM；256M；SATA；3.5英寸。
	6
	块

	6
	解码器
	鱼眼矫正功能：支持顶装、壁装、地装矫正模式设置，支持按设置的矫正模式显示图像，支持多画面图像分割显示支持VGA和HDMI同时输出     
支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码     

支持PCM/G711音频准;NVD0105DH-4K : H.264/H.265视频解码均支持3路1200W@25fps(4000×3000）4路800W@30fps，(3840×2160)，6路600W@25fps (3392×2008)，8路500W @25fps(2560×1920)，9路400W @25fps(2688×1520)，10路300W@30fps(2048×1536)，12路300W@25fps(2048×1536)，16路1080P @30fps(1920×1080)，支持8路1080P@60fps解码;支持本地GUI操作,通过本地GUI操作可查看当前添加的设备及通道，可进行1/4/9/16/25/36/64画面分割显示的切换;支持1/4/9/16画面分割切换,开窗漫游(支持任意开窗、漫游，最大支持16路开窗)HDMI接口支持3840×2160@30fps，2560×1600，1920×1080,1280×1024，1280×720，1024×768六种显示分辨率VGA接口支持1920×1080,1280×1024，1280×720，1024×768四种显示分辨率
支持智能规则线是否显示
支持分割线有无选择
支持底色选择
支持Onvif、General协议接入，支持国标GB28181接入
支持所有码流，包括非标准码流解码上墙；支持解码轮巡功能,能保持16组电视墙预案，并支持预案轮巡，轮巡时间间隔可调支持主动解码和被动解码两种解码模式
支持远程录像文件的解码输出
支持U盘升级和版本显示
支持10M/100M/1000M自适应以太网接口
WEB GUI管理界面，可通过WEB页面轻松完成设置和控制     采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通     
	1
	台

	7
	49寸液晶显示屏
	1、工业级宽视角面板，适合7×24小时连续工作 
2、领先算法技术，色彩靓丽、逼真 
3、FHD高清分辨率，画质清晰 
4、画面快速响应，真正无拖尾 
5、自带3D梳状滤波器和3D降噪 
6、自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 
7、专业散热设计，延长设备使用寿命 
8、高对比度、高亮度，极大的提高画面层次，更好的表现细节 
9、支持多种信号输入 
10、遥控、软件控制，支持远程开关机 
11、亮度智能控制，节能环保 
12、内置高性能电源设计，能耗低，静音
	2
	台

	8
	网线
	网线：6类线
	3
	箱

	9
	控制线
	屏蔽 RVVP 2×1.0，国标
	2
	卷

	10
	交换机
	WEB网管二层百兆安防工业交换机，24×10/100Mbps RJ45，4 ×100/1000Mbps RJ45和 4×复用100/1000Mbps SFP，工作宽温：-30至+75°，AC220V供电，1U 19"机架安装
	1
	台

	11
	辅材　
	线管、卡子、涨赛等
	1
	项

	12
	安装调试　
	交钥匙工程

	四、心理危机干预与紧急对讲

	1
	IP网络可视对讲主机
	100W；采用10寸电容触摸屏；1024×600；支持全双工，双向对讲；全指向麦克风、听筒拾音器、鹅颈麦；支持听筒与免提两种方式接听；支持回声抑制和数字降噪；4路；1路；1路；机械按键（免提、开锁），电容式触摸屏技术；塑料；无需安装，支架0～45°可调；DC 24V；待机≤4W；工作≤8W（电源输出不工作时）；-10℃～+55℃；345mm×224.6mm×28mm；支持
	1
	台

	2
	双向非可视分机（壁挂式金属防暴）
	采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠    
内置130万高清针孔摄像头，720P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心可看见清晰可见报警者画面，同时中心可对报警终端周边录像和抓拍
支持一键咨询和一键报警双重业务
支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准    
内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米    
内置全频段优质扬声器和拾音器，实现语音广播和监听功能
支持外接有源音箱
全金属机身，铝面板至少6mm厚，防暴等级IK08
支持标准POE供电
支持IP54防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击，防撬锁等功能。   
	12
	台

	3
	交换机
	WEB网管二层百兆安防工业交换机，16×10/100Mbps RJ45，4 ×100/1000Mbps RJ45和 4×复用100/1000Mbps SFP，工作宽温：-30至+75°，AC220V供电，1U 19"机架安装
	1
	台

	4
	综合管理平台
	高端的一体化标准服务器，让平台7×24小时安全运行更稳定；强劲的流媒体转发、存储性能：多址进转存800M，绑定进转存1500M，充分提高万路级前端资源集中管理水平；多元的IP（段）、GB28181、ONVIF及主动注册等设备添加方式，支持500个设备或2000路通道的承载接入；支持人脸识别、行为分析、智能跟踪、主从跟踪、全景拼接、指挥调度、鱼球联动及报警报表等业务接入、展现，让平台监控管理步入智能； 支持双机热备、平台级联（上下5级）、N+M备份（20个堆叠）及第三方平台对接等集群拓展，进一步夯实大业务场景解决方案的技术基础； 兼融的本地磁盘（RAID0/RAID1/RAID5）、网络磁盘及云存储等方式选择，让存储更灵活、更安全；支持二次开发，提供丰富的二次开发接口；支持光栅图，Google、百度在线/离线等多种地图类型，真切的三维地图立体化应用，让地图应用的感知更细微
	1
	台

	5
	网线
	网线：6类线
	2
	箱

	6
	安装调试　
	交钥匙工程

	五、电子班牌

	1
	电子班牌
	显示尺寸(mm)： 大于477.6(H)×269.1(V)
点距(mm)： 0.24825(H)×0.24825(V)
分辨率： 1920×1080(RGB)亮度（标准值）
亮度： ≥450 cd/m2
对比度： 1000:1
可视角度（水平/垂直）： 178/178
响应时间（灰阶）： ≥8ms
色域： 60%(NTSC)
寿命： >80000小时
显示色彩： 16.7M
可独立工作，也可由主机统一控制显示自定义内容，播放视频。可扩展控制房间内电子设备。
配壁挂架
	12
	台

	2
	云数字管理平台
	云数字班牌系统可发布当前课程信息，班级活动信息以及学校的通知，为学生和老师提供新颖的师生交流及校园服务平台，同时可用于师生考勤及家校互动。 
	1
	台

	3
	智慧班牌终端软件授权
	每个终端对应一个授权
	12
	个

	4
	交换机
	WEB网管二层百兆安防工业交换机，16×10/100Mbps RJ45，4 ×100/1000Mbps RJ45和 4× 复用100/1000Mbps SFP，工作宽温：-30至+75°，AC220V供电，1U 19"机架安装
	1
	台


